# Phase 1.1: Anforderungsanalyse

## ITA Abschlussprojekt - Client-Server-Netzwerkinfrastruktur

**Datum:** 2025-01-02

**Status:** Erledigt

**Zeitaufwand:** 3 Stunden

---

## 1. Lastenheft vollständig durcharbeiten

### 1.1 Projektübersicht

- **Projekt:** Planung und Implementierung einer zielgruppenorientierten Client-Server-Netzwerkinfrastruktur

- **Lernfeld:** 5 - Rechnernetze nach Vorgaben einrichten

- **Projektdauer:** 100 Stunden

- **Abgabeschluss:** 15.12.2025

### 1.2 Ausgangssituation

- Mittelständisches Unternehmen mit 30-50 Mitarbeitern

- Bestehende IT-Infrastruktur ist veraltet oder nicht vorhanden

- Ersatz durch professionelle Client-Server-Architektur erforderlich

### 1.3 Zielsetzung

- Planung einer vollständigen IT-Netzwerkinfrastruktur mit Fokus auf Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit

- Entwicklung eines durchdachten Sicherheitskonzepts

- Praktische Umsetzung einer funktionsfähigen Proof-of-Concept-Umgebung

- Dokumentation aller Planungs- und Implementierungsschritte

- Demonstration der erworbenen Kenntnisse im Bereich Netzwerktechnik

### 1.4 Funktionale Anforderungen (Lastenheft)

#### Netzwerkinfrastruktur

- Aufbau einer strukturierten Client-Server-Architektur

- Virtualisierungsumgebung für flexible Server-Bereitstellung

- Zentrale Datenspeicherung über NAS-System

- Netzwerksegmentierung für verschiedene Unternehmensbereiche

#### Serverdienste

- Cloud-Dienst für zentrale Dateiablage und Synchronisation

- Backup- und Recovery-Lösungen

- Zentrale Benutzerverwaltung und Authentifizierung

- Monitoring und Management-Tools

#### Client-Anbindung

- Unterstützung für Standard-Clients

- Zentrale Verwaltungsmöglichkeiten

- Netzwerkzugriff auf zentrale Ressourcen

### 1.5 Nicht-funktionale Anforderungen (Lastenheft)

#### Performance

- Gigabit-Ethernet als Standard für Client-Anbindung

- Akzeptable Latenzzeiten im lokalen Netzwerk

- Schnelle Verbindungen zwischen Server-Komponenten

#### Verfügbarkeit

- Ausfallsicherheit durch Virtualisierung

- Stabile Netzwerkverbindungen

- Backup-Konzept mit definierten Recovery-Zeiten

#### Sicherheit

- Firewall mit Zugriffskontrolle

- Verschlüsselte Datenspeicherung für sensible Daten

- Netzwerksegmentierung durch VLANs

- Regelmäßige Sicherheitsupdates

#### Skalierbarkeit

- Erweiterbarkeit für zusätzliche Arbeitsplätze

- Flexible Storage-Erweiterung

- Modularer Aufbau der Infrastruktur

### 1.6 Rahmenbedingungen

#### Technische Rahmenbedingungen

**Theoretische Planung:**

- Vollständige Enterprise-Infrastruktur ohne Budgetbeschränkung

- Skalierbare Architektur für Wachstum

- Berücksichtigung aktueller Standards und Best Practices

**Praktische Umsetzung (Mindestausstattung):**

- 1x Hypervisor-Server

- 1x Router mit Firewall-Funktionen

- 1x NAS-System

- Netzwerkkabel und Switches nach Verfügbarkeit

- Optional: Client-Systeme zur Demonstration

#### Organisatorische Rahmenbedingungen

- Projektdurchführung gemäß definierter Phasen

- Abschlusspräsentation mit PowerPoint und Beamer

- Dokumentation aller Planungs- und Implementierungsschritte

- Zeitbudget: 100 Stunden

### 1.7 Systemarchitektur (Überblick)

#### Netzwerktopologie

- Management-Netz für Verwaltungsaufgaben

- Storage-Netz für Datenspeicherung

- Server-Netz für virtuelle Maschinen und Dienste

- Client-Netz für Endanwender

#### Server-Infrastruktur

- Virtualisierungs-Host für flexible Server-Bereitstellung

- Separate Netzsegmente für verschiedene Aufgaben

- Zentrales Storage-System für Datenablage

#### Sicherheitsarchitektur

- Firewall für Zugriffskontrolle

- Verschlüsselung sensibler Verbindungen

- Netzwerksegmentierung durch VLANs

### 1.8 Benutzergruppen

- Administratoren mit Vollzugriff auf alle Systeme

- Gäste mit eingeschränktem Internetzugang

- Fachabteilungen mit Zugriff auf spezifische Ressourcen

### 1.9 Projektphasen (Lastenheft)

1. Planung und Recherche (ca. 20 Std.)

2. Theoretische Durchführung (ca. 35 Std.)

3. Praktische Durchführung (ca. 30 Std.)

4. Präsentationserstellung (ca. 5 Std.)

5. Auswertung und Ausblick (ca. 10 Std.)

---

## 2. Pflichtenheft analysieren

### 2.1 Soll-Kriterien (Zwingende Anforderungen)

#### Theoretische Planung (Soll)

- Vollständige Dokumentation der Netzwerkarchitektur

- IP-Adressplan für alle Netzwerkbereiche

- VLAN-Design mit mindestens 3 Segmenten

- Sicherheitskonzept mit Firewall-Regeln

- Backup-Strategie

#### Praktische Umsetzung (Soll)

- Installation und Konfiguration eines Hypervisors

- Integration eines NAS-Systems mit Dateifreigaben

- Betrieb von mindestens 2 virtuellen Maschinen

- Konfiguration eines Routers mit Firewall-Funktionen

- Netzwerkverbindung zwischen allen Komponenten

- Cloud-Dienst für zentrale Dateiablage funktionsfähig

- Zentrale Benutzerverwaltung implementiert

#### Serverdienste (Soll)

- Cloud-Lösung für Dateisynchronisation und -ablage

- Basis-Monitoring der Infrastruktur

- Zentrales Authentifizierungssystem für Benutzerverwaltung

#### Sicherheit (Soll)

- Firewall-Konfiguration mit Zugriffskontrolle

- Sichere Administrationszugänge (SSH, HTTPS)

- Netzwerksegmentierung durch VLANs

### 2.2 Kann-Kriterien (Optional)

- VPN-Lösung für Remote-Zugriff

- Automatisierte Backup-Jobs mit Benachrichtigungen

- Erweiterte Monitoring-Lösung mit Grafana-Dashboards

- Container-Plattform (Docker/Kubernetes)

- WLAN-Integration mit Access Points

- Hochverfügbarkeits-Features (HA)

### 2.3 Abgrenzungskriterien (Nicht im Scope)

- Beschaffung und Kauf von Hardware

- Client-Hardware oder End-User-Geräte

- Beschaffung kommerzieller Software-Lizenzen

- Langfristiger Produktivbetrieb nach Projektende

- Desktop-Anwendungen oder Client-Software

- Telefonie-Infrastruktur (VoIP)

- ERP-, CRM- oder andere Business-Systeme

### 2.4 Systemarchitektur - Detailplanung

#### Netzwerk-Topologie (VLAN-Design)

- **VLAN 1:** Management (192.168.1.0/24)

- **VLAN 10:** Server-Infrastruktur (192.168.10.0/24)

- **VLAN 20:** Storage-Netzwerk (192.168.20.0/24)

- **VLAN 100:** Client-Netzwerk (10.0.100.0/24)

#### Hardware-Spezifikation (Praktische Mindest-Implementierung)

- Router mit Firewall-Funktionen oder dedizierte Firewall-VM

- Server-Hardware nach Verfügbarkeit

- Virtualisierungsplattform (z.B. Proxmox VE, VMware ESXi)

- NAS-Hardware nach Verfügbarkeit

- RAID-Konfiguration für Datensicherheit

- NAS-Betriebssystem (z.B. TrueNAS, OpenMediaVault)

- Optional: Managed Switch für VLAN-Unterstützung

#### Software-Komponenten

- **Hypervisor:** Proxmox VE (Type-1-Hypervisor, Open Source)

- **NAS-Betriebssystem:** TrueNAS Core (ZFS-Dateisystem)

- **Virtuelle Maschinen:**

- VM 1: Cloud-Dienst (Nextcloud, ownCloud)

- VM 2: Zentrale Benutzerverwaltung (LDAP, FreeIPA)

- VM 3: Monitoring-Server (Zabbix, Prometheus/Grafana)

- **Firewall:** pfSense oder OPNsense als Firewall-VM

### 2.5 IP-Adressplan (Beispiel)

- **Management-Netz (VLAN 1):**

- 192.168.1.1 - Router/Gateway

- 192.168.1.30 - NAS Management-Interface

- 192.168.1.20 - Hypervisor Management-Interface

- **Server-Netz (VLAN 10):**

- 192.168.10.1 - Virtual Router (pfSense VM)

- 192.168.10.30 - Monitoring Server VM

- 192.168.10.20 - Dateiserver VM

- **Storage-Netz (VLAN 20):**

- 192.168.20.10 - Hypervisor Storage-Interface

- 192.168.20.20 - NAS Storage-Interface

- **Client-Netz (VLAN 100):**

- 10.0.100.1 - Gateway

- 10.0.100.50-250 - DHCP-Bereich

### 2.6 Storage-Konzept

- **RAID-Setup:** RAID 5 für Datenintegrität

- **Storage-Pools:**

- Pool 1: Produktivdaten (NFS/SMB)

- Pool 2: Backups (NFS für Proxmox Backup)

- Pool 3: ISO-Images und Templates

- **Protokolle:** NFS v4 für Linux-VMs, SMB/CIFS für Windows-Clients

### 2.7 Backup-Strategie

- **Proxmox Backup:**

- Automatische VM-Backups auf NAS

- Backup-Window: 02:00-06:00 Uhr

- Retention: 7 Tage täglich, 4 Wochen wöchentlich

- **NAS-Backup:**

- Snapshots: Stündlich (24h), täglich (7d), wöchentlich (4w)

### 2.8 Sicherheitskonzept

- Strikte VLAN-Trennung

- Storage-VLAN komplett isoliert

- Firewall zwischen allen Segmenten

- Port-basierte Zugriffskontrolle

- Firewall-Regeln nach Least-Privilege-Prinzip

- Minimale Installation ohne unnötige Services

- Starke Passwort-Richtlinien

- SSH-Key-basierte Authentifizierung

- TLS für alle Web-Services

### 2.9 Monitoring und Management

- Monitoring-Lösung: Zabbix / Prometheus + Grafana

- Alerting via E-Mail

- Überwachte Metriken: CPU, RAM, Disk, Network, Services

- Zentrale Log-Sammlung

- Log-Retention: 90 Tage

### 2.10 Dokumentation

- Netzwerk-Topologie-Diagramm (physisch und logisch)

- VLAN-Konfiguration

- IP-Adressplan

- Hypervisor-Konfiguration

- NAS-Konfiguration und Share-Berechtigungen

- VM-Inventar mit Ressourcen und Zweck

- Firewall-Regelwerk

- Backup- und Recovery-Verfahren

- Administrator-Handbuch

### 2.11 Testing und Validierung

- Netzwerk-Tests (VLAN-Isolation, Latenz, Bandbreite)

- Hypervisor-Tests (VM-Erstellung, Ressourcen-Limits, Snapshots)

- Storage-Tests (Lese-/Schreibgeschwindigkeit, Backup/Recovery)

- Performance-Tests (iperf3, sysbench, fio)

- Sicherheits-Tests (Nmap, VLAN-Isolation, Firewall-Regeln)

### 2.12 Implementierungs-Roadmap (8 Phasen)

1. Vorbereitung (5 Std.)

2. Basis-Installation (8 Std.)

3. Netzwerk-Konfiguration (6 Std.)

4. Storage-Setup (4 Std.)

5. VM-Deployment (6 Std.)

6. Service-Konfiguration (8 Std.)

7. Testing und Dokumentation (8 Std.)

8. Optimierung (5 Std.)

---

## 3. Ausgangssituation dokumentieren

### 3.1 Unternehmen: Planova Ingenieurplanung GmbH

#### Unternehmensprofil

- **Größe:** Mittelständisches Ingenieur- und Planungsunternehmen

- **Mitarbeitende:** Etwa 40 Mitarbeitende

- **Standort:** Niedersachsen

- **Fachbereiche:**

1. Architektur und Entwurf

2. Technische Gebäudeausrüstung (TGA)

3. Statik und Konstruktion

4. Verwaltung und Geschäftsführung

#### Geschäftstätigkeit

- Spezialisierung auf Hochbau-, Infrastruktur- und Infrastrukturprojekte

- Auftraggeber: Kommunale und gewerbliche Kunden

- Täglich entstehen große Mengen an Projektunterlagen:

- Zeichnungen (CAD-Dateien)

- Berechnungen

- Kostenkalkulationen

- Verträge

- Angebote

- Genehmigungsdokumente

- Fotodokumentationen

### 3.2 Aktuelle Problemstellung

#### Problem 1: Dezentrales Speichern ohne klare Struktur

- Projektunterlagen werden dezentral auf lokalen Festplatten gespeichert

- Unstrukturierte Netzfreigaben auf veraltetem Desktop-PC im "Serverraum"

- **Folgen:**

- Schwierige Findbarkeit von Dokumenten über Abteilungen hinweg

- Versionswirrwarr und Unklarheiten über aktuelle Dokumentenstände

- Fehlender Überblick über Datenverlauf und Änderungen

#### Problem 2: Fehlende zentrale Benutzerverwaltung

- Keine durchgehende zentrale Authentifizierung und Autorisierung

- Jeder Rechner verwaltet lokal seine Benutzer und Berechtigungen

- **Folgen:**

- Inkonsistenter Zugriffschutz

- Hoher administrativer Aufwand bei Neueinstellungen und Kündigungen

- Schwächen beim Schutz sensibler Kundendaten (Pläne, Verträge, persönliche Daten)

#### Problem 3: Unzureichende Datensicherung

- Datensicherungen werden manuell und unregelmäßig auf USB-Festplatten durchgeführt

- **Folgen:**

- Hohe Ausfallrisiken bei Hardware-Fehlern

- Keine automatisierten, zuverlässigen Recovery-Verfahren

- Wiederholte Arbeitsverluste bei Systemausfällen des Server-PCs

#### Problem 4: Fehlende Netzwerksegmentierung

- Netzwerk ist nicht strukturiert

- Alle Geräte können potenziell auf alle anderen zugreifen

- **Folgen:**

- Sicherheitsrisiken durch mangelnde Segmentierung

- Fehlende Isolierung sensibler Verwaltungs- und Kundendaten

- Schwieriges Monitoring und Troubleshooting bei Ausfällen

#### Problem 5: Performance- und Verfügbarkeitsprobleme

- Alter Server-PC ist oft überfordert

- Backups laufen unkontrolliert und blockieren das Netzwerk

- **Folgen:**

- Gelegentliche Netzwerk-Ausfälle, die Arbeitspausen nach sich ziehen

- Frustration bei den Mitarbeitenden

- Reputationsschäden bei verspäteten Projektabgaben wegen IT-Ausfällen

### 3.3 Geschäftliche Treiber für die Modernisierung

- **Wachstum:** Planung, in den nächsten zwei Jahren etwa zehn neue Mitarbeitende einzustellen

- **Skalierung:** Heutige IT-Infrastruktur kann diese Skalierung nicht unterstützen

- **Compliance:** Erhöhte Anforderungen an Datenschutz und Informationssicherheit

- **Strategie:** Moderne, sichere und dokumentierte IT-Infrastruktur ist strategisch notwendig

### 3.4 Projektauftrag - Ziele der neuen Infrastruktur

- Zentrale und sichere Datenverwaltung (NAS-basierter Datenspeicher)

- Hochverfügbarkeit und Ausfallsicherheit (Virtualisierung mit automatischen Backups)

- Strukturierte Netzwerksegmentierung (VLANs zur Erhöhung der Sicherheit)

- Zentrale Benutzerverwaltung (Authentifizierungs- und Autorisierungssystem)

- Cloud-Dienst für Zusammenarbeit (sichere Lösung zur Dateiablage und Synchronisation)

- Aktives Monitoring und Übersicht (Echtzeitüberwachung der Infrastruktur)

- Skalierbarkeit (Architektur für Wachstum bis auf 50–60 Mitarbeitende)

---

## 4. Funktionale Anforderungen auflisten

### 4.1 Netzwerkinfrastruktur

- [x] Aufbau einer strukturierten Client-Server-Architektur

- [x] Virtualisierungsumgebung für flexible Server-Bereitstellung

- [x] Zentrale Datenspeicherung über NAS-System

- [x] Netzwerksegmentierung für verschiedene Unternehmensbereiche

- [x] Management-Netz für Verwaltungsaufgaben

- [x] Storage-Netz für Datenspeicherung

- [x] Server-Netz für virtuelle Maschinen und Dienste

- [x] Client-Netz für Endanwender

### 4.2 Serverdienste

- [x] Cloud-Dienst für zentrale Dateiablage und Synchronisation

- [x] Backup- und Recovery-Lösungen

- [x] Zentrale Benutzerverwaltung und Authentifizierung

- [x] Monitoring und Management-Tools

- [x] Basis-Monitoring der Infrastruktur

- [x] Zentrales Authentifizierungssystem für Benutzerverwaltung

### 4.3 Client-Anbindung

- [x] Unterstützung für Standard-Clients

- [x] Zentrale Verwaltungsmöglichkeiten

- [x] Netzwerkzugriff auf zentrale Ressourcen

- [x] Zugriff auf Cloud-Dienst für Dateiablage und -synchronisation

### 4.4 Sicherheitsfunktionen

- [x] Firewall mit Zugriffskontrolle

- [x] Netzwerksegmentierung durch VLANs

- [x] Sichere Administrationszugänge (SSH, HTTPS)

- [x] Verschlüsselte Datenspeicherung für sensible Daten

### 4.5 Verwaltungsfunktionen

- [x] Zentrale Benutzerverwaltung

- [x] Berechtigungsmanagement

- [x] Monitoring und Alerting

- [x] Backup-Automatisierung

---

## 5. Nicht-funktionale Anforderungen auflisten

### 5.1 Performance-Anforderungen

- [x] Gigabit-Ethernet als Standard für Client-Anbindung

- [x] Akzeptable Latenzzeiten im lokalen Netzwerk

- [x] Schnelle Verbindungen zwischen Server-Komponenten

- [x] Gigabit-Links: min. 900 Mbps Durchsatz

- [x] Storage-Latenz: max. 10ms für Clients

- [x] VM-Boot-Zeit: max. 60 Sekunden

### 5.2 Verfügbarkeits-Anforderungen

- [x] Ausfallsicherheit durch Virtualisierung

- [x] Stabile Netzwerkverbindungen

- [x] Backup-Konzept mit definierten Recovery-Zeiten

- [x] Automatische VM-Backups auf NAS

- [x] Backup-Window: 02:00-06:00 Uhr

- [x] Retention: 7 Tage täglich, 4 Wochen wöchentlich

### 5.3 Sicherheits-Anforderungen

- [x] Firewall mit Zugriffskontrolle

- [x] Verschlüsselte Datenspeicherung für sensible Daten

- [x] Netzwerksegmentierung durch VLANs

- [x] Regelmäßige Sicherheitsupdates

- [x] Strikte VLAN-Trennung

- [x] Storage-VLAN komplett isoliert

- [x] Firewall zwischen allen Segmenten

- [x] Port-basierte Zugriffskontrolle

- [x] Firewall-Regeln nach Least-Privilege-Prinzip

- [x] Minimale Installation ohne unnötige Services

- [x] Starke Passwort-Richtlinien

- [x] SSH-Key-basierte Authentifizierung

- [x] TLS für alle Web-Services

### 5.4 Skalierbarkeits-Anforderungen

- [x] Erweiterbarkeit für zusätzliche Arbeitsplätze

- [x] Flexible Storage-Erweiterung

- [x] Modularer Aufbau der Infrastruktur

- [x] Architektur für Wachstum bis auf 50–60 Mitarbeitende

- [x] Skalierbare Architektur für Wachstum

### 5.5 Wartbarkeits-Anforderungen

- [x] Dokumentation aller Planungs- und Implementierungsschritte

- [x] Zentrale Log-Sammlung

- [x] Log-Retention: 90 Tage

- [x] Monitoring und Alerting

- [x] Administrator-Handbuch

### 5.6 Usability-Anforderungen

- [x] Web-basierte Verwaltung (Proxmox, TrueNAS, pfSense)

- [x] Intuitive Benutzeroberflächen

- [x] Zentrale Verwaltungsmöglichkeiten

---

## 6. Abnahmekriterien verstehen

### 6.1 Theoretische Planung - Abnahmekriterien

- [x] Vollständiges Lastenheft vorhanden

- [x] Vollständiges Pflichtenheft vorhanden

- [x] Vollständige Netzwerkdokumentation mit Topologie-Diagrammen

- [x] Adressierungskonzept (IP-Plan) für alle Netzwerkbereiche

- [x] Hardware- und Software-Spezifikationen dokumentiert

- [x] Sicherheitskonzept dokumentiert

- [x] Kostenschätzung vorhanden

- [x] VLAN-Design mit mindestens 3 Segmenten

- [x] Backup-Strategie dokumentiert

### 6.2 Praktische Umsetzung - Abnahmekriterien

- [x] Funktionierende Hypervisor-Umgebung mit mindestens zwei VMs

- [x] Konfigurierter Router mit Firewall

- [x] NAS-System mit eingerichteten Dateifreigaben

- [x] Netzwerkverbindung zwischen allen Komponenten

- [x] Dokumentation der Konfiguration

- [x] Cloud-Dienst für zentrale Dateiablage funktionsfähig

- [x] Zentrale Benutzerverwaltung implementiert

- [x] Monitoring funktionsfähig

- [x] Funktionstests erfolgreich

### 6.3 Dokumentation - Abnahmekriterien

- [x] Netzwerk-Topologie-Diagramm (physisch und logisch)

- [x] VLAN-Konfiguration

- [x] IP-Adressplan

- [x] Hypervisor-Konfiguration

- [x] NAS-Konfiguration und Share-Berechtigungen

- [x] VM-Inventar mit Ressourcen und Zweck

- [x] Firewall-Regelwerk

- [x] Backup- und Recovery-Verfahren

- [x] Administrator-Handbuch

### 6.4 Präsentation - Abnahmekriterien

- [x] PowerPoint-Präsentation (15-20 Minuten)

- [x] Projektvorstellung und Zielsetzung (3 Min.)

- [x] Theoretische Netzwerkplanung (5 Min.)

- [x] Praktische Implementierung - Demo (7 Min.)

- [x] Herausforderungen und Lessons Learned (3 Min.)

- [x] Ausblick und Erweiterungen (2 Min.)

- [x] Demo-Inhalte vorbereitet (Proxmox, NAS, VMs, Firewall, Monitoring)

---

## 7. Offene Fragen identifizieren und klären

### 7.1 Hardware-bezogene Fragen

- [x] **Frage:** Welche konkrete Hardware steht zur Verfügung?

- **Antwort:** Hardware wird gestellt, genaue Spezifikationen werden bei Projektstart bekannt gegeben

- [x] **Frage:** Gibt es einen Managed Switch mit VLAN-Unterstützung?

- **Antwort:** Optional nach Verfügbarkeit, kann auch über Router-VLANs gelöst werden

- [x] **Frage:** Wie viele Netzwerk-Interfaces hat der Hypervisor-Server?

- **Antwort:** Mindestens 2 Interfaces empfohlen (Management + Storage), genaue Anzahl bei Hardware-Bereitstellung

### 7.2 Software-bezogene Fragen

- [x] **Frage:** Welche Linux-Distribution für VMs?

- **Antwort:** Ubuntu Server oder Debian empfohlen (kompatibel mit Proxmox, gute Dokumentation)

- [x] **Frage:** Nextcloud oder ownCloud?

- **Antwort:** Nextcloud empfohlen (aktiver entwickelt, bessere Community)

- [x] **Frage:** Zabbix oder Prometheus/Grafana?

- **Antwort:** Beide möglich, Prometheus/Grafana moderner, Zabbix einfacher für Einsteiger

### 7.3 Netzwerk-bezogene Fragen

- [x] **Frage:** Wie viele VLANs sind genau erforderlich?

- **Antwort:** Mindestens 3 (Management, Server, Storage), zusätzlich Client-VLAN = 4 VLANs

- [x] **Frage:** Soll Internet-Zugang simuliert werden?

- **Antwort:** Ja, über NAT auf Router/Firewall, echter Internet-Zugang nicht erforderlich

- [x] **Frage:** DHCP auf Router oder separater VM?

- **Antwort:** Kann auf Router oder pfSense-VM laufen, pfSense-VM empfohlen für zentrale Verwaltung

### 7.4 Projekt-bezogene Fragen

- [x] **Frage:** Muss ein Grundriss des Unternehmens erstellt werden?

- **Antwort:** Nein, nicht im Lasten-/Pflichtenheft vorgesehen, nur logische/physische Netzwerk-Topologie

- [x] **Frage:** Wie detailliert muss die Kostenschätzung sein?

- **Antwort:** Für theoretische Planung vollständig, für praktische Umsetzung nur verwendete Hardware

- [x] **Frage:** Gibt es Vorgaben für die Dokumentationssprache?

- **Antwort:** Dokumentation in Deutsch, Code-Kommentare in Englisch

### 7.5 Zeitplan-bezogene Fragen

- [x] **Frage:** Können Phasen parallel bearbeitet werden?

- **Antwort:** Theoretische Planung sollte vor praktischer Umsetzung abgeschlossen sein, innerhalb der Phasen teilweise parallel möglich

- [x] **Frage:** Wie flexibel ist der Zeitplan?

- **Antwort:** 100 Stunden Gesamtzeit, Pufferzeiten in Phasen eingeplant, Scope reduzierbar bei Zeitproblemen

### 7.6 Abnahme-bezogene Fragen

- [x] **Frage:** Wer nimmt das Projekt ab?

- **Antwort:** Prüfungsausschuss der Schule, Projektbetreuer

- [x] **Frage:** Muss die praktische Umgebung dauerhaft laufen?

- **Antwort:** Nein, nur für Demonstration und Tests, danach kann abgeschaltet werden

---

## Zusammenfassung Phase 1.1

### Erledigte Aufgaben

✅ Lastenheft vollständig durchgearbeitet

✅ Pflichtenheft analysiert

✅ Ausgangssituation dokumentiert

✅ Funktionale Anforderungen aufgelistet

✅ Nicht-funktionale Anforderungen aufgelistet

✅ Abnahmekriterien verstanden

✅ Offene Fragen identifiziert und geklärt

### Wichtigste Erkenntnisse

1. **Projektumfang:** 100 Stunden für Planung und Implementierung einer Client-Server-Netzwerkinfrastruktur

2. **Kernkomponenten:** Hypervisor (Proxmox VE), NAS (TrueNAS), Firewall (pfSense/OPNsense)

3. **Netzwerkarchitektur:** 4 VLANs (Management, Server, Storage, Clients)

4. **Mindestanforderungen:** 2 VMs, funktionierendes Netzwerk, Dokumentation

5. **Fokus:** Theoretische Planung + praktische Proof-of-Concept-Umsetzung

### Nächste Schritte (Phase 1.2)

- Hypervisor-Recherche (Proxmox VE vs. VMware ESXi)

- Detaillierte Vergleichsanalyse

- Entscheidungsdokumentation

---

**Dokument erstellt am:** 2025-01-02

**Status:** Phase 1.1 abgeschlossen

**Nächste Phase:** 1.2 Hypervisor-Recherche